- 附件1

- 寿县县医院室内全彩显示屏技术参数

| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5mm LED电子显示屏体 | 1、单元板尺寸：320mm*160mm 2、点间距离： 2.5mm 3、物理密度 ：160000/ M2 4、发光点颜色 :1R1G1B 5、封装尺寸 : SMD2121 6、单元板分辨率:（W）128*64（H） 7、屏体面积：5.57㎡ 8、湿度:10%-95%RH 9、亮度：1200CD/㎡ 10、单元板接口：HUB75 11、最佳视角：>160 12、最佳视距： 4-50M 13、工作温度： -20-+60 14、单元板供电：5V40A200W 15、屏体供电 ：220VAC/50HZ+_10% 16、平均无故障时间≥10000小时，寿命≥50000小时，杂点率小于万分之一； 中标方24小时内须向采购方提供以下资料签订中标合同，否则视为无效投标，并追究投标方责任： 1、提供LED显示屏产品CCC认证证书；提供LED显示屏温升测试报告复印件；提供LED显示屏产品性能检测报告复印件；提供LED显示屏高低温试验检测报告复印件；提供LED显示屏平均无故障时间检测报告复印件；提供LED显示屏阻燃检测报告复印件；提供LED显示屏近距离电磁干扰检测报告复印件；提供ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件；提供ISO20000信息技术服务管理体系认证证书复印件；提供音视频智能系统集成工程资质壹级证书复印件；提供LED显示屏制造商具有国家高新技术企业证书复印件；提供需提供开关电源3C认证证书，且必须和LED显示屏同一品牌；（不接受OEM产品，CCC证书上委托人、制造商、生产企业名称必须为同一企业，否则视为OEM产品）。 2、检测报告需由权威第三方检测机构出具，检测报告上盖有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证章与中国计量CMA认证章，提供证书复印件并加盖显示屏厂家公章。 3、提供LED显示屏制造商针对本项目的售后服务承诺函原件； | 5.57 | ㎡ |
| 2 | 同步控制系统 | 发送卡参数 1、支持DVI视频信号输入； 2、支持音频输入，通过网线同步传输； 3、输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置； 4、单卡最大带载面积：130万点，最宽可达2560，最高可达2560点； 5、2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； 6、双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步； 7、支持低亮高灰； 8、采用PCI-E 1X接口，通用性更强 9、支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性； 接收卡参数 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便， 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC3.3V~6V超宽工作电压，电压波动亦无忧； 14、支持电源反接保护电路； 15、中标后须在24小时内提供控制系统3C认证证书复印件，且必须和LED显示屏同一品牌；（不接受OEM产品，CCC证书上委托人、制造商、生产企业名称必须为同一企业，否则视为OEM产品）。 | 1 | 套 |
| 3 | 开关电源 | 1、输入电压范围：176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 2、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 3、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 4、安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 5、抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 6、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VD 7、投标时需提供控制系统3C认证证书复印件，且必须和LED显示屏同一品牌；（不接受OEM产品，CCC证书上委托人、制造商、生产企业名称必须为同一企业，否则视为OEM产品）。 |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 1、完备的视频图像输入接口，包括2×VGA、1×DVI(可扩展为2×DVI同时输入)、1×HDMI 、2×Video( PAL / NTSC )、1×SDI（可选） 2、多机热备份，实现对信号源的备份处理，备份信号保证项目万无一失。 3、精确的双画面输入图像截取功能。 4、支持DVI增强技术 5、支持输入信号单机、联机热备份。 6、支持模板操作，可保存10个模板以备加载 7、支持网络功能，上位机可通过网络控制处理器。 8、 支持扩展功能：1支持扩展输出口实时监控功能；2 支持两个DVI输出口复制输出 9、支持多种输入信号源之间的无缝切换和画中画功能。 10、中标后须在24小时提供视频处理器3C认证证书复印件，且必须和LED显示屏同一品牌；（不接受OEM产品，CCC证书上委托人、制造商、生产企业名称必须为同一企业，否则视为OEM产品） | 1 | 台 |
| 5 | 支承框架结构 | 1、固定式安装 2、LED大屏安装需由LED屏制造厂家现场安装调试，为确保安装效果，LED屏制造厂家需具备钢结构工程专业承包资质叁级或以上资质，提供证明文件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 6 | 边框装饰 | 采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 | 1 | 套 |
| 7 | 安装 调试 | 安装调试 | 1 | 套 |
| 8 | 辅材 | 1、通讯线缆、动力线缆等辅材按照项目需求据实提供 | 1 | 批 |