附表一

污水处理视频在线监控系统参数

| 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬盘录像机 | 大华DH-NVR4408-HDS2 | 专业数据存储功能，视频流直存式写入，可配套平台软件PSS、DSS组合方案，采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，支持ONVIF、PSIA等标准协议 支持盘组管理、录像定向存储，性能强大，全面高清，可接驳第三方（SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO、景阳）等50多个品牌IPC，支持H.265编码格式码流接入并解码输出，支持双HMDI异源输出，支持VGA、1个HDMI同步输出，高清显示画面更加清晰细腻，支持预览图像与回放图像的电子放大，支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；，支持标签定义、查询和录像回放，支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像 最大支持8路1080P回放，4盘位双千兆网卡，支持容错、负载均衡和双网分离 扩展灵活，应用便捷，支持4个SATA接口,独立的eSATA扩展，支持存储和备份，支持独立的eSATA扩展，支持存储和备份，支持对前端IPC远程批量升级，支持断网续传ANR，支持远程零通道预览，支持IPv4、Ipv6、HTTP、UpnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA | 1 |
| 希捷硬盘 | 4TB | 容量（GB）：4000 接口：SATA 6Gb/s | 4 |
| 半球型摄像机 | 大华DH-IPC-HDW4433C-A | 采用高性能400万像素 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，支持ICR自动切换功能，实现昼夜监控，支持400万（2560*1440）分辨率输出，支持三码流，感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术，支持ACF（活动帧率控制），支持手机监控，支持数字水印加密，防止数据被篡，支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿和走廊模式，支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能，最大红外监控距离50米，采用一体化结构设计，方便安装，符合6KV高等级防雷防浪涌设计，符合IP67级防水设计，支持DC12V±25%宽压供电，抗电源波动能力强 | 1个 |
| 枪型摄像机 | 大华DH-IPC-HFW4433M-I1 | 采用高性能400万像素 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，持ICR自动切换功能，实现昼夜监控，持400万（2560*1440）分辨率输出， | 3个 |
| 枪型支架 | 鸭嘴形 | 鸭嘴形 | 3个 |
| 补光灯 | 15灯点阵白 | 照射距离100-150米，DC12V-2A | 3个 |
| 电源 | 集成供电 | 12V10A | 1个 |
| 交换机 | TP-LINK | 5口交换机 | 1个 |
| 显示器 | 现代 | 尺寸：21.5（16:9），灰阶响应时间：2MS，动态对比度：5000000:1，最佳解析度：1920*1080@60HZ，亮度：500cd/m2 点距：0.24825mm，可视角度：H 170/V 160，显示色数：16.7M，背光：LED背光 | 1台 |
| 排插 | 公牛 | 多孔3米 | 1个 |
| 网线 | 安普讯翔 | 超五类无氧铜非屏蔽双绞线 | 60米 |
| 电源线 | 国标 | RVV2*1.0全铜 | 60米 |
| 辅材 |  |  |  |
| 备注 |  | 一年免费上门质保 |  |