激光包埋盒打号机参数

- 1、采用激光直接标刻技术，激光直接烧灼出字符。

- ★2、无需色带和墨盒等打印耗材。

- 3、6个上载槽，可同时装载6条包埋盒。

- 4、每个槽一次性装载不少于100个包埋盒。

- 5、一次性可装载不少于600个包埋盒。

- 6、可同时装载6种不同规格的包埋盒。

- 7、待打印的包埋盒需呈水平放置，与包埋盒槽四边有安全间隙。

- ★8、一次性可装载收集盘数不少于9个。

- 9、单个收集盘可收集包埋盒数量不少于30个。

- 10、可一次性收集不少于250个打印好的包埋盒。

- 11、打印清晰度高，可确保打印出的二维码能可靠扫描。

- 12、具有可开闭的半透明观察窗。

- ★13、观察窗位于打号机正面，方便观察打印过程。

- 14、可通过半透明窗随时手动添加包埋盒进行特殊打印。

- 15、除去二维码外，可打印8个以上字段的数字和字符信息。

- ★16、可与医院的HIS或LIS系统联接，接口费由中标方承担。

- 17、可实现零边距打印，最大限度地利用包埋盒前斜面面积。

- 18、可在包埋盒上平面台阶上打印医院名称、日期等相关信息。

- 19、可自由实现多级灰度打印。

- 20、打印软件可实现批量打印和单独打印。

- 21、打印软件可自定义打印字段名称，打印软件包含的打印字段数不少于8个。

- 22、打印在包埋盒上的字迹要耐刮擦。

- 23、打印出来的二维码尺寸不小于6×6毫米。

- 24、打印软件需同时包含打印编辑窗、待打印窗和已打印窗。

- 25、可实现按自定义的条件自动选择不同颜色或规格的包埋盒进行打印（自动选择打印槽）。

- 26、整机宽度不超过570mm。

- 27、待打印列表具有断电自动数据恢复,不会丢失数据。

- 28、可将已打印信息导出为文件,方便进行统计分析。

- 29、可按照包埋盒颜色或类型对6个包埋盒料槽进行分组，打印过程中每组包埋盒自动衔接，确保打印不中断。

- 30、采用滑梯式包埋盒输送及打印结构，包埋盒在滑梯上自由滑落。

- 31、包埋盒在滑梯中部打印。

- 32、完成打印的包埋盒自由滑落到滑梯底部。

- 33、包埋盒打印位置由滑梯中部的电动顶杆控制。

- 34、所投产品配套使用耗材必须为通用耗材。

35、激光打号机配置：主机1台、数据线1条、收集盘9个、包埋盒上载槽6个、包埋条6条（每条50个包埋盒）、电源线1条、使用手册1本。

- 36、列出所有与设备相关的易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，格式自拟，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

- 37、质保期：≥2年。

注：★参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）单位出具的产品检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品技术（质量）证明书或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并于投标（响应）文件的规格响应表中（或其他地方）注明前述证明材料在投标（响应）文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。技术参数条款中对参数的证明材料另有要求的，从其要求。】