交换机采购清单及采购需求

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥23Tbps，包转发率≥450Mpps； 2、★支持千兆SFP光接口≥24个，万兆SFP+光接口≥28个，提供官网截图和链接证明； 3、★支持横向堆叠，主机堆叠数不小于 9 台； 4、★支持 DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI 等安全特性，提供权威第三方测试报告； 5、MTBF(平均无故障时间)超过 40 年，并提供 官网链接及截图； 6、可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求，并 提供官网链接及截图； 7、配置：24个千兆光口、28个万兆SFP+端口，1个交流电源。 | 1台 | 安装调试， |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥4.3Tbps， 转发性能≥165Mpps; 2.支持千兆电口≥48个，万兆SFP+端口≥4个，风扇数量≥1个，提供官网截图及URL链接证明或者产品文档及URL链接证明； 3.静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5.★端口支持限速转发，64字节的GE口数据帧吞吐量下的时延不超过3.5us，提供第三方测试报告； 6.★要求设备的ARP表项≥4K， IPv4 路由总容量≥4K，IPv6 路由总容量≥1K,提供第三方测试报告; 7.设备的业务口防雷等级≥10KV； 8.支持Telemetry 技术、支持 sFlow 功能，进行流量采集； 9.支持攻击溯源，可信启动，SAVI等安全特性，提供第三方测试报告; 10.配置：48个千兆电口、4个万兆SFP+端口，交流电源、1个风扇。 | 45台 | 安装调试 |
| 3 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.5km,LC) | 47个 | 安装调试 |
| 4 | 万兆多摸跳线 | LC-LC双芯多模光纤跳线，标准长度3米，双芯多模(50/125)OM3 | 30根 |  |
| 5 | 基础售后服务 | 质保期：≥3年，非人为原因的产品故障免费维修服务 |  |  |
| 6 | 系统集成 | 整机安装调试，系统升级匹配费用，含接入交换机到核心设备间连接跳线 |  |  |