- 移动密集架技术参数及要求

一、执行标准和相关技术规范

DA/T 7-1992       《直列式档案密集架》

GB/T 13667.3-2013 《钢制书架》第3部分:手动密集书架

二、密集架组件：

- 1、主架采用冷轧钢板，立柱≥1.5mm，层板≥1.1mm，挂板、门板、侧板≥1.0mm，挡棒、防尘板、顶板、防鼠板≥0.8mm,防倾倒装置、底架≥3.0mm，磁性冰箱门磁条，边列锁具采用密集架专用锁。

- 2、拆装式无焊接密集架底架：底架≥3.0mm，底梁连接处采用一次性模压成型。整体结构采用平头定位螺杆固定连接，连接处无需焊接，便于安装、运输及拆装。产品标准件互换性强，并有防倾倒设计，防止架体倾倒。主梁连 接处冲有四个 16*9 腰形孔，孔间横向中心距离为70mm，纵向中心距离为 69mm。 副梁连接处冲有四个 14.2*8 腰形孔，这种缩口封式连接板宽边宽度为 120mm，缩口边宽度为 114mm，这种设计正好与主梁连接处进行整体连接，四个14.2*8的腰形孔位于凹槽内，凹槽宽度为 15mm，凹槽深度为 5mm，孔间横向中心距离为69.2mm，纵向中心距离为60.5mm，另主副梁上弯边≥49mm，下弯边≥21mm， 便于架体在长期承重时不变形，不扭曲，增加了密集架整体的平稳度及使用寿命，增强了密集架整体美观度。符合检测依据 GB/T3325-2017，检测内容含有：金属电镀层理化性能，抗盐雾，48h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），并且检验结果合格。

3、摇柄隐藏式侧板：侧板采用≥1.0mm优质冷轧钢板，横三节式结构，中间一节设计内凹冲压成型，用于密集架摇柄隐藏于侧板之中，内凹侧板规格：宽600mm，深65mm，高550mm，内凹圆形规格：直径320MM，深度32mm，直通摇柄轴中心直径50mm，摇柄正平面与上下节侧板平直对称三点一线，配折叠式手把摇柄，突破传统摇柄外凸于侧板之外，使产品实现通道零障碍。符合检测依据 GB6675.4-2014，检测内容：可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒符合要求并且检验结果合格。

4、ABS钢塑电镀圆手柄：圆手柄采用优质ABS钢塑电镀一次性模具挤压成型，圆盘直径300mm，为衬托圆盘整体美观依据物理原理采用凹陷设计从而减轻重量，让密集架在静止状态下圆盘手柄处于平行下垂状态。凹陷平面直径260mm，中间位置设计凸台用于安装盖子直径86mm。整个圆盘外沿设计为圆角，圆角半径8mm。圆盘中心安装6001精密轴承，安装凸台外径35mm内径28mm，端面有26mm的孔，便于拆卸轴承。致使整个圆手柄操作更加轻松自如，手感流畅。圆盘表面整体精细打磨，细沙抛光，安装金属手柄。符合检测依据 GB/T4767-2014或者GB/T3325-2017，检测内容含有：①电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无少烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕并且检验结果符合要求合格；②24h中性盐雾试验达到9级及9级以上。

三、质保期≥3年

注：响应文件中须提供具有法定检测（验）资质的第三方专业检测（验）机构出具的满足以上指标要求的摇柄隐藏式侧板检测（验）报告复印件和检测（验）报告网站查询链接或二维码及网站查询截图并加盖投标人公章，并在投标文件的规格响应表中注明证明材料所在投标文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。