超声经颅多普勒血流分析仪技术规格及系统参数

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；

1.4、增益范围：1～60dB可调；

1.5、动态范围:1-40 dB；

1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间；

1.7、多普勒角度补偿功能；

2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、TI（热指数）；

★2.2、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置；

2.3、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.4、异常血流提醒功能；

★2.5、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；

★2.6、具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；

★2.7、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路18条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；

2.8、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。

2.9、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

★2.10、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；

2.11、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.12、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单；

2.13、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.14、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

3、基本配置

3.1、专业软件：1套，探头要求：Hz PW 2M探头:1个，Hz CW 4M探头:1个,Hz PW 2M监护探头:1个,监护头架：1个，大键盘1个小键盘1个鼠标1个超声耦合剂1瓶使用手册1本液晶显示屏1台台式主机1台TCD主机

3.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；

4、质保期≥二年。

注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测单位出具的产品检测文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并在投标文件的规格响应表中注明证明材料所在投标文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。】