口腔科设备耗材技术参数及配置清单

- LED口腔专用头灯

- 1、头灯参数：

灯泡功率：LED 5WHZ

灯泡色温：4000~5000K

灯泡寿命：≥50000h

照度：≥30000Lux

充电时间：≤5h

供电时间：≥4h+4h

头负重量：330g

净 重：480g

2、放大镜参数：

放大倍率：2.5X 、3.5X

产品规格：2.5X-340、2.5X-420、2.5x-500、3.5x-340、3.5x-420、3.5x-500

工作距离：340mm、420m、500mm

视场范围：≥φ70mm

瞳距范围：54~64mm

景深：标称工作距离±50mm

3、配置清单

1）​头灯​  1​

2）​电源宝​2​

3）​充电器​1​

4）​电源线​1​

5）​放大镜​1​

6）  扳手​  1​

二、低速手机参数

直弯机兼具基本优良设计和坚韧的钢套筒，结合气马达可灵活应用于各种综合治疗台。

原装进口品牌不锈钢优良设计

弯 机：转速（rpm）：≤30,000 *；喷雾：外出水；重量（g）：≤72

直 机：转速（rpm）：≤40,000；喷雾：外出水；重量（g）：≤77

Air Motor 气马达：转速（rpm）：≤22,000 ；喷雾：外出水；重量（g）：≤90

三、牙科用光固化灯参数

1.电源：5瓦LED

2.最大光源：1600mw/cm2

3.波长：430～490nm

4.光纤：8mm

5.电池类型：锂离子电池

6.电池电压：DC3.7V

7.容量：2350mAH

8.尺寸：D18×L680mm

9.输入：AC100V～240V

10.输出：DC5V，3A

标准配置：

a.固化手机 ×1

b.支架	 ×1

c.锂离子电池 ×1

d.护目片 ×1

e.光纤	 ×1

f.电源转换器 ×1

四、设备质保期：大于等于一年。

- 注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测单位出具的产品检测文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并在投标文件的规格响应表中注明证明材料所在投标文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。】