康复医学科电动移位机技术参数

| 技 术 参 数 | 一、移动主机 1.手控器控制主机上下移动，可设定训练参数，定点刹车; 2.最大升降承载 ≥200kg; 3.最大行程 (上升/下降)2400mm;误差±10% 4.上升速度:4.5cm/s(空载);3.8cm/s(载重100kg); 3.3cm/s(载重200kg),误差±10%; 5.移位机主机蓄电池充电器输入AC100-240V，50/60Hz,输出DC28V,1A;内部电源:蓄电池24V，5Ah;充电站可在轨道任意位置安装主机于充电站充电;系统具有智能电池管理模块，省电又安全。 6.待机时长(满电):6~7天 7.电池可放置时间:3~4个月 8.常规充电时长≤7 小时， 9.主机具有双重安全保护功能，一重电磁保护，二重机械锁保护; 10.主机具有缓起缓停功能，保证使用舒适性; 11.双屏显示功能:操作方便; 12.噪声:运行时，噪声≤65dB(A计权)。 13.外形尺寸:移位机主机尺寸:400 mm(L)x260 mm(W)x190 mm（±5%）; 14.移位机主机净重:≥13.0kg; 15.★训练参数设置:可以设定训练时间(1min-90min),步长为1min,误差为±2%;或训练距离(1m-400m)设定,步长为1m(<100m时)或5m≥100m时),误差为±10%，进行量化运动训练。 16.★刹车锁定功能:能在轨道上单点进行刹车锁定，确保机头能固定于轨道某一位置，进行定点安全训练。 二、轨道系统 17.多种轨道类型可选:长度（90-190mm）x宽（50-60mm）直轨、180°弯轨、90°弯轨、45°弯轨，满足不同场地安装需求和承重需求; 18.★轨道连接方式:可根据场地选配弯轨、转轨、变轨;转轨、变轨用于扩展轨道使用区域，进行正常安全对接，正确对接后轨道可锁定，确保安全。 19.★转轨、变轨控制方式:采用红外遥控器控制;转轨、变轨具有红外定位系统，自动感应，一键转轨，一键对接。 20.★H轨:可实现无规则运动，机轨并行，训练场景多样化（提供证明材料）。 21.★减重系统:具有动态减重和跌倒保护功能: (1)采用动态减重设计，根据患者情况设定一定范围内的动态减重支持训练，跟随人体重心转移实时小范围自动调整负荷，给与患者更舒适的步态训练体验; (2)可在患者步行不稳时，自动给予患者更多合适范围的减重支持以供患者调整躯干稳定性，并在安全范围拉住患者，确保患者不会跌倒。 (3)应配置减重显示器; 三、吊架(任选两款) 22. (1)两点吊架:满足转运和减重步态训练； (2)四点吊架:可以调节患者倾斜角度，便于在不同环境下转运患者； (3)四点电动吊架:可以电机自动调节患者倾斜角度，便于在不同环境下转运患者； 4）卧式吊架:可以用于卧位患者使用，便于床上的转移; 四、马甲 23.马甲有多种不同大小类型可选:成人型、儿童型、满足不同临床患者需要，主要用于进行减重步态训练，固定于胸部和胯部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。 五、吊兜 24.多种不同类型吊兜，满足不同场地环境需要: (1)普通吊兜:满足常规转运需求，可选择颈部加高，保护转运安全; (2) 如厕吊兜:可用于使用者如厕; (3)网格吊兜:可用于使用者沐浴，防水材质; (4) 一次性吊兜:用于患者一次性使用，防止交叉感染; 六、手控器 25可以用手控器控制上升和下降高度，更好满足临床使用环境; 26.具有液晶屏幕显示板块，显示电池电量状态、电池充电状态、运行次数故障类型、寿命提醒等信息;同时配备主机液晶屏幕同步显示模块。 七、安全保证 27.具有低电量报警指示灯; 28.具有紧急停止安全装置; 29.具有过载、过热保护功能; 30.具有主机寿命提示功能; 31.具有仪器故障提醒功能; 32.具有手动紧急下降安全装置; 33、产品使用期限：≥7年 34、质保期：自采购人验收合格之日起整机全保≥3年（含易损件及配套耗材）；终生保养服务。（费用已包含在投标报价中） 35、2023年12月1日后生产的（以生产日期为准）全新的、未使用过的原装合格正品（不接受组装机）。 |
| --- | --- |