彩色多普勒超声诊断仪技术参数

- ★1、设备用途

成人心脏、小儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，配置四维经食道超声心动图TEE成像和心腔内超声ICE模块，另覆盖心脏筛查、外周血管、腹部、浅表组织、体腔、术中介入超声等检查全面应用，辅助临床完成各类心脏疾病筛查、术中监测、术后疗效评估等一系列检查。所投型号的超声主机注册证必须包含有四维经食道探头型号。

- 配置要求

- 便携式彩色多普勒超声诊断仪，要求配置四维经食道超声探头1把、ICE心腔内超声组件、凸阵探头1把、线阵探头1把、单晶体或冰晶或纯净波相控阵探头1把、专用一体化台车1台、机器便携包1个。

- 3、设备主要规格及系统概述

★3.1	主机为便携式笔记本开合式（非平板/PAD机型），显示屏≥15英寸液晶全触摸屏设计，无需轨迹球、无需额外操作屏幕。主机触摸屏可以双击、缩放、滑动操作；控制面板为一体化可消毒防水封闭式键盘；

★3.2	标配一体化专用台车，台车上具备探头接口连接于主机，探头接口总数≥4个；台车具有内置备用电池组，扫查时间≥3小时；

3.3	动态宽波束发射与接收超声信号，连续动态接收聚焦；

3.4 全数字式波束形成器；

3.5	数字化二维灰阶成像单元；

3.6	自动组织优化，一键式自动优化图像多种参数；

3.7 智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术，分多级可调；

3.8 实时多角度复合成像技术，彩色模式下同样适用；

3.9 梯形扩展成像技术；

3.10宽景成像技术；

★3.11心尖扩展成像：要求本次配置的相控阵探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示，有效显示视野≥120度；

3.12	二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况；

3.13	彩色多普勒血流成像单元

3.13.1  双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调；

3.13.2	彩色M型模式，支持解剖M型；

3.13.3	二维和彩色同步双幅实时显示，在冻结和存储的回放图像上也可应用；

3.13.4	能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数；

3.13.5	彩色帧频可独立调节。

3.14	方向性灰阶血流显像：在二维灰阶血流成像的基础上增加血流的方向性。

3.15	具有内置冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流信号。

3.16	频谱多普勒显示单元及分析系统

3.16.1	具有PW、CW、HPRF多种模式；

3.16.2 自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围；

3.16.3	高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换。

3.17	组织多普勒成像单元

3.17.1 实时一键式组织速度图成像；

3.17.2 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号；

3.17.3 主机在线同时显示≥8个节段的心肌速度曲线、位移曲线。

4.	四维经食道超声

★4.1 配置的四维经食道探头具备四维超声心动图功能；

4.2  具备四维智能解剖标记功能：在二维或四维图像上进行解剖定位标记，旋转容积图像过程中始终不丢失观察目标；

4.3 具备四维主动脉瓣定量分析功能：用于术前的再次评价，提供精确的主动脉瓣相关解剖参数；

4.4	具备四维二尖瓣定量分析功能：可对采集到的二尖瓣容积数据，进行自动定量计算，获取相应的解剖数据；

★4.5	具备智能全面的自动心功能评估软件：包括左室长轴应变分析软件、左心房定量分析软件、右室功能定量分析软件。

★5 标配心腔内超声ICE组件和结构性心脏病的精准定位、术中监测并发症等。

6	测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式）

6.1	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等；

6.2	心脏功能测量与分析；

6.3	具备心功能自动测量：智能识别心尖四腔及两腔，基于斑点追踪技术，自动追踪心内膜，获取EF值；

★6.4心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统；

6.5 具备儿科心脏Z-score评分系统；

6.6 IMT血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等。

7. 探头规格

★7.1标配4把探头：

凸阵探头：频率1-5MHz；

线阵探头：频率2-10MHz；

单晶体或冰晶或纯净波相控阵探头：频率1-5MHz；

四维经食道探头：频率3-8MHz；

★7.2相控阵探头扫描角度：10°-120°。

- 频谱多普勒成像参数

8.1	方式： PWD, HPRF，CWD；

8.2	多普勒发射频率：

相控阵：≥四段；

线阵：≥三段；

凸阵：≥三段；

8.3	最大测量速度：

PWD：血流速度≥6m/s；

CWD：血流速度≥12m/s；

8.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)；

8.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D；

8.6	电影回放：≥90秒；

8.7 零位移动：≥5级；

8.8	取样宽度及位置范围：宽度≥15mm，分级可调。

9.标配超声报告工作站1套。

10.负责与医院信息系统对接（费用包含在总投标报价中）。

2025.11.7