采购需求

一、技术参数

一包：

- 负压吸引球（引流球）参数

- 1.容量：500ml；球囊壁厚=2.0mm(500ml)

- 2.负压强度：挤压后形成负压，通常-0.02~-0.06MPa

- 3.接口：适配引流管（常见内径6-8mm)， 带单向阀防反流

- 4.材质：医用 PVC/硅胶，一次性无菌

- 一次性使用引流管参数

- 1.规格型号：9.3mm(F28)

- 2.材质医用硅橡胶材质，柔软有弹性。

- 3.包装：1根/袋独立包装，一次性使用

- 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌

- 二包：

- 分体式颈托（均码）参数

- 1.尺寸规格

- 成人型号：通常分为小号（颈围20-30cm)、中号(30-40cm)、大号(40-50cm)，

- 部分产品提供均码设计（如38-50cm)。

- 高度参数：前托高度约 14-16cm（如费城颈托V型分S/M/L三档），后托长度覆盖后颈部至肩部，确保全方位支撑。

- 2.材质构成

- 支撑结构：采用高强度塑料、铝合金或高分子泡沫，提供稳固支撑（如头颈胸固定器系列使用加强铝合金支架）。

- 接触面材质：内衬选用柔软、透气的混纺面料或 TPE 弹性材料，表面光滑易清洁（如TPE 颈托的1060个蜂窝释压网格设计）。

- 固定部件：魔术贴、粘扣或四重绑带设计，便于调节松紧度（如颈圈采用高强度压缩弹性材料，曲边贴合下颌曲线)。

- 3.功能设计

- 分体结构：前托与后托独立设计，前托凹槽托住下巴，后托长端向下延伸，贴合颈部生理曲线。

- 透气性：前侧开孔设计保护呼吸道，同时促进空气流通（如医用颈托前侧开孔便于急救时气管切开术）。

- 调节性：部分产品支持高度调节（如TPE 颈托在脖子两侧及底部设置分区拉伸设计），或通过滑槽调节适应不同身高（如头颈胸固定器系列）

- 三包：

- 一次性使用无菌敷贴参数

★1.适用范围：供留置动 静脉或深静脉导管敷贴等使用

- 规格尺寸：10*12cm

- 3.结构组成：离型纸、PU聚氨酯薄膜等

★4.剥离强度：>1.0N/cm

★5.持粘性：<2.5mm

★6.水蒸气透过率：>200g/（m2·24h）

7.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，灭菌后残留量≤10μg/g

8.产品效期：≥2年

二、质保及售后服务（响应文件中须提供承诺函）

1.供应要求

（1）本项目所投产品若为安徽省医药集中采购交易平台成交目录产品。同类产品首选集中交易目录产品（提供流水号及限价），同类无替代的可选择备案交易目录产品（提供流水号）。若投标产品已取得省集采平台流水号，尚处于公示期，须提供截图证明。

（2）为保证所投产品的可追溯性，投标人所投产品若属于《安徽省公立医疗机构医用耗材网上集中交易实施方案》实施范围内的，投标人须承诺执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；成交人须于合同签订前完成省集采平台网采配送关系确认，方可供货。若成交人不能取得生产企业网采平台授权，无法执行网上采购，成交人承担违约责任。

（3）投标人所投产品须为安徽省医保可单独收费耗材（视产品性质），提供真实有效的 27位医保耗材编码（如处于待审核状态，须提供维护界面截图）。

2.供应产品质量需求

（1）投标人所投产品应为推向市场的标准型产品，产品符合国家标准，性能稳定、可靠的原装正品，确保临床使用安全有效。进口产品包装（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。

（2）投标人所投产品有效期不得少于整个产品效期的 2/3，效期低于 1/3 接近失效的，成交人应在有效期近 6 个月内无条件调换。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，成交人应邀请厂家技术人员解决问题，因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷与一切后果，由成交人承担违约责任。

（3）供货期内，如使用科室反映成交产品质量差、产品外包装密封性等无法满足临床科室实际使用需求或临床主要用途的（以科室上报不良事件为准），不良事件达到三次及以上的，成交人承担违约责任。

3.其它要求（响应文件中须提供承诺函）

（1）投标人须如实填报各种类产品的所有型号，供货期内采购人将严格按照成交人所报型号采购货物。

（2）投标人须理解采购人因时令、季节、疫情等因素造成临床疾病发生、发展而造成所供应量减低。